这 15 个练习题的本质是：

在真正用 3-DMA 真实模型之前，

先用 Net3 这个 toy network 检查：

1. 代码有没有问题

2. WNTR/EPANET 反应设置有没有问题

3. 参数到底能不能被传感器识别

4. sensor 位置好不好

5. 模型结构简化会带来多大不确定性

它不是为了“跑出漂亮图”，而是为了回答一句话：

我现在这套 chlorine decay calibration 方法，到底靠不靠谱？

Foundations sections 0–6

1. Bulk vs wall

原题：

Re-run section 4 with kw = 0. How much of Net3's residual loss is bulk vs wall? Relate to Hallam et al. (2002).

要干什么？

你之前 section 4 里应该是同时有：

bulk decay kb

wall decay kw

现在让你把：

kw = 0

也就是关闭 wall decay，只保留 bulk decay。

然后比较两种模拟：

A. kb + kw 都开

B. 只开 kb，kw = 0

看余氯损失差多少。

目的是什么？

分清楚：

余氯下降到底主要是 bulk reaction 造成的，

还是 wall reaction 造成的？

你应该看什么？

比如：

如果 kw=0 后，余氯曲线几乎没变

→ wall decay 不重要，bulk 主导。

如果 kw=0 后，余氯明显变高

→ 原来很多损失来自 wall decay。

和 Hallam et al. 关系

Hallam et al. (2002) 讲的是管壁反应和管材/管龄有关。老管、铸铁、生物膜、腐蚀产物会增强 wall demand。

所以这题想让你理解：

bulk decay 是水体内部的余氯衰减；

wall decay 是管壁造成的额外余氯消耗。

2. Boundary scaling

原题：

Change INLET_CHLORINE_MGL and confirm residuals scale ~linearly under first-order. Why does this hold for first-order and break under zero-order?

要干什么？

改入口余氯浓度：

INLET_CHLORINE_MGL = 0.5

INLET_CHLORINE_MGL = 1.0

INLET_CHLORINE_MGL = 1.5

INLET_CHLORINE_MGL = 2.0

然后看下游余氯是不是也大致按比例变化。

目的是什么？

确认 first-order 模型的一个性质：

入口浓度翻倍，下游浓度也大致翻倍。

因为一阶反应是：

dC/dt = -kC

衰减速度和当前浓度 C 成正比。

所以它是线性的。

为什么 zero-order 会 break？

zero-order 是：

dC/dt = -k

它每小时消耗固定量，不管 C 多大。

比如：

入口 1.0，消耗 0.3 → 剩 0.7

入口 2.0，消耗 0.3 → 剩 1.7

这不是简单的比例缩放。

所以这题目的核心是：

一阶反应保留比例关系；

零阶反应不保留比例关系。

3. Mass transfer

原题：

Halve every pipe diameter. Wall decay should bite harder — why?

要干什么？

把所有 pipe diameter 减半：

pipe.diameter *= 0.5

然后重新跑 chlorine simulation。

比较原始管径和减半管径下的余氯。

目的是什么？

看管径对 wall decay 的影响。

为什么管径减半，wall decay 更强？

因为管壁反应发生在管壁上，而水体在管道中。

单位体积水接触到的管壁面积大概和这个有关：

wall area / water volume = 4 / diameter

所以：

管径越小

→ 同样体积的水接触到更多管壁

→ wall decay 更强

→ 余氯下降更快

这题想让你理解什么？

真实 DMA 中，小管、老管、末端管可能 wall decay 更重要。

所以不能只看水龄，还要看：

diameter

material

roughness

wall reaction

mass transfer limitation

4. Time-varying inlet

原题：

Use wn.add_source() with a pattern to mimic a real inlet-monitor trace.

要干什么？

不要再假设入口余氯永远是常数 1.0 mg/L。

而是用 pattern 模拟入口余氯随时间变化：

白天入口余氯高一点

夜间入口余氯低一点

用：

wn.add_source(..., source_type="CONCEN", pattern=...)

目的是什么？

因为真实 3-DMA 里，入口 monitor 给你的就是时间序列：

inlet chlorine at time t

这个不是 calibration target，而是模型边界条件。

这题的意义

真实项目中你要做的是：

真实入口 chlorine time series

↓

作为 boundary condition 输入模型

↓

用下游 sensor 校准 kb/kw

所以这题是在提前练习真实项目的数据输入方式。

Heterogeneity & reaction order sections 7–11

5. Group robustness

原题：

Re-assign pipe groups by diameter quantiles instead of length and rerun section 9.

Do monitor rankings flip?

要干什么？

之前你是按照 pipe length 分组：

G0, G1, G2, G3, G4

现在改成按照 pipe diameter 分组。

比如：

最小 20% 管径 → G0

20–40% → G1

...

最大 20% → G4

然后重新跑 section 9，看 monitor 的结果和 ranking 是否变化。

目的是什么？

测试你的 group definition 是否稳健。

什么叫 weak proxy？

length 和 diameter 都不是真正的 pipe age/material。

它们只是你用来临时代替真实管材信息的 proxy。

所以这题问：

如果我换一种 proxy，结果会不会完全变？

结论怎么判断？

如果 monitor ranking 大幅改变：

说明你的结果强烈依赖 group 定义。

这种 group 是不稳健的。

如果 ranking 差不多：

说明结果对 group 定义不太敏感，比较稳健。

6. Collapse to 2 groups

原题：

Merge the 5 groups into 2 and refit.

要干什么？

把原来的 5 个 pipe groups：

G0, G1, G2, G3, G4

合并成 2 个 groups，比如：

low wall decay group

high wall decay group

然后重新做 calibration/refit。

目的是什么？

判断真实项目里到底应该估几个参数。

你现在如果估 5 个 group kw：

kw_G0, kw_G1, kw_G2, kw_G3, kw_G4

参数太多，sensor 可能识别不了。

如果合并成 2 个：

kw_low

kw_high

可能更稳定。

这题对应 WP4/WP5 的核心

真实 DMA 中，你需要决定：

到底用几个 pipe wall decay groups？

不是 group 越多越好。

因为：

group 多 → 模型更细

但参数更多 → 更难识别 → uncertainty 更大

7. Order discriminability

原题：

With the 6 original monitors, can a zero-order bulk run mimic the first-order traces to within sensor accuracy (~0.05 mg/L)?

要干什么？

你先用 first-order 模型生成一组 traces。

然后尝试用 zero-order bulk 模型去拟合同样的 monitor traces。

看两者差异是否小于传感器误差：

约 0.05 mg/L

目的是什么？

判断 sensors 能不能区分反应阶数。

也就是：

你的传感器数据到底能不能看出这是 first-order 还是 zero-order？

结果怎么解释？

如果 zero-order 也能拟合到 0.05 mg/L 以内：

说明 sensors 分辨不出来反应阶数。

这就是 structural uncertainty。

如果 zero-order 明显拟合不了：

说明 monitor data 对 reaction order 有辨识能力。

这题很重要

因为真实项目里，你不能只说：

我用了 first-order，所以它就是 first-order。

你要证明：

数据能不能支持这种反应阶数假设。

8. Toolchain audit, your install

原题：

Re-run §10a on your WNTR/EPANET versions and report the measured factors.

要干什么？

重新跑 section 10a 的工具链审计：

first-order wall known-answer test

zero-order bulk known-answer test

zero-order wall mass-transfer cap test

确认你的电脑上 WNTR/EPANET 的反应系数单位和行为是对的。

目的是什么？

防止你整个 summer 都在错误工具链上做结果。

你要报告什么？

比如：

first-order wall realised K vs analytic K

zero-order bulk realised decay rate vs nominal rate

zero-order wall coefficient scaling 是否被 mass transfer cap 限制

这题为什么非常重要？

因为如果单位错了，比如：

/day 和 /second 转换错

zero-order coefficient scale 错

wall coefficient 没有真正生效

那么后面所有 calibration 都是错的。

这题是：

在相信模型结果之前，先检查软件到底有没有按你以为的方式工作。

Parameter estimation & design section 12

9. Information-optimal placement

原题：

Select 5 sensors greedily by the §12.5 INFO metric, redo the bootstrap,

and compare the spread against the farthest-point array.

要干什么？

之前你选 5 个 sensors 是：

一个最高 residence time node

加上 farthest-point sampling

现在改成按 INFO 指标选 5 个 sensors。

也就是选：

对 kw 最敏感的 5 个 nodes

然后重新做 bootstrap，看 kw_hat 的 spread 变不变。

目的是什么？

量化 sensor placement 的价值。

你要比较什么？

比较两套 sensor placement：

A. farthest-point sensors

B. INFO-optimal sensors

看 bootstrap CI 或 std：

farthest-point std = ?

INFO-optimal std = ?

结论怎么说？

如果 INFO-optimal 让 std 从 0.20 降到 0.05：

说明 sensor placement 非常重要。

如果变化不大：

说明原来的 sensor placement 已经够好了，或者 INFO 指标不够强。

10. Network-distance spacing

原题：

Repeat the farthest-point sampling with pipe-length shortest-path distance instead of Euclidean.

要干什么？

之前 farthest-point sampling 用的是欧氏距离：

两个 node 坐标之间的直线距离

现在改成管网距离：

沿着 pipe 走的 shortest path distance

目的是什么？

欧氏距离在管网里可能不真实。

两个点地图上很近，但管道路径可能很远。

或者地图上很远，但水力路径可能相关。

你要看什么？

看新的 sensor set 是否变化：

Euclidean farthest-point sensors = [...]

network-distance farthest-point sensors = [...]

然后再看它们的 INFO 和 bootstrap spread。

这题意义

判断：

用地图直线距离选 sensor 是否靠谱？

还是应该用管网拓扑距离？

11. Noise sensitivity

原题：

Re-run §12.4 with SIGMA_NOISE = 0.02 and 0.10.

How does the histogram width scale? Does the bias change?

要干什么？

把传感器噪声改成：

SIGMA_NOISE = 0.02

SIGMA_NOISE = 0.05

SIGMA_NOISE = 0.10

每个都重新做 bootstrap。

目的是什么？

看 measurement noise 对参数不确定性的影响。

你应该期待什么？

如果噪声变大，bootstrap histogram 应该变宽。

大概关系：

noise × 2

→ kw_hat std 也大概 × 2

bias 会不会变？

理论上不应该明显变。

因为 bias 主要来自：

模型结构错配

5-group truth vs 1-global-kw inverse

而不是随机噪声大小。

所以：

noise 影响 spread

structural mismatch 影响 bias

这题就是让你区分：

随机不确定性 vs 结构偏差

12. Censored likelihood

原题：

Replace the SSE with a Tobit-style likelihood that treats observations below ~2σ as censored.

Does kw_hat move? When would it?

要干什么？

现在你用 SSE：

sim - obs

直接算误差。

但是低浓度附近，观测值被 clip(lower=0) 了。

这意味着：

真实噪声可能是负的，

但 sensor 不能报负数，

所以被截断成 0。

因此低浓度数据不是普通 Gaussian observation，而是 censored observation。

Tobit-style likelihood 是什么？

简单说：

如果 obs 很低，比如低于 2σ，

不要把它当作精确数值；

把它当作“浓度低于检测/可靠范围”的信息。

目的是什么？

避免低浓度 clip 造成 bias。

什么时候 kw_hat 会 move？

如果你的 calibration 很依赖低浓度接近 0 的点，比如 node 243 这种：

很多 obs 被 clip 到 0

那么 Tobit likelihood 可能让 kw_hat 改变。

如果所有 calibration 信息主要来自中等浓度节点，比如 node 193：

obs 很少接近 0

那 kw_hat 可能变化不大。

13. Un-committing the inverse crime

原题：

Regenerate the truth with quality_timestep = 60 s and re-estimate with the 300 s model.

The shift is your numerical-error contribution to the budget.

要干什么？

之前 synthetic truth 和 inverse model 可能用了同样的 timestep：

quality_timestep = 300 s

这接近 inverse crime。

现在让你：

truth 用更细 timestep = 60 s

inverse 仍用 300 s

然后重新估计 kw。

目的是什么？

人为制造一个 numerical mismatch。

看时间步长差异会不会影响估计。

你要看什么？

比较：

truth 300s, inverse 300s → kw_hat_old

truth 60s, inverse 300s → kw_hat_new

两者差：

kw_hat_new - kw_hat_old

就是 numerical error contribution。

这题意义

真实项目中模型数值设置也会造成误差。

不是只有 sensor noise 和 parameter uncertainty。

14. Joint kb, kw estimation

原题：

Drop the known-kb assumption: fit both on a 2-D grid,

plot the SSE surface.

要干什么？

之前你假设：

kb 已知

只估计 kw

现在取消这个假设，同时估计：

kb

kw

用二维网格：

kb_grid × kw_grid

每一组都跑模型，算 SSE。

然后画二维 SSE surface。

目的是什么？

量化“不做 bottle test 的代价”。

bottle test 可以给你 bulk decay kb。

如果没有 bottle test，你必须同时估计 kb 和 kw。

你要看什么？

看 SSE surface 的形状。

如果最低点是一个清楚的点：

kb 和 kw 都可以识别

如果最低区域是一条 valley：

kb 和 kw 互相补偿

多个组合都能拟合

参数不可唯一识别

为什么会有 valley？

因为 bulk decay 和 wall decay 都会让余氯下降。

所以可能出现：

kb 强一点，kw 弱一点

或者 kb 弱一点，kw 强一点

都能拟合同样观测

这就是 parameter compensation。

这题非常重要，因为它直接回答：

我到底需不需要独立测 kb？

15. Tracer truncation

原题：

Re-run the §12.1 tracer with a 96 h duration.

Which junctions' tau_hat were truncation-limited by the 48 h record?

要干什么？

之前 tracer 只跑 48h。

现在改成 96h。

然后比较：

48h duration 得到的 residence time ranking

96h duration 得到的 residence time ranking

什么叫 truncation-limited？

如果某些节点水龄很长，48h 模拟还没完全看到它们真实 residence time。

那它们的 tau_hat 可能被 48h 记录长度限制住了。

也就是：

不是它真实 residence time 只有这么多，

而是你只模拟了 48h，所以看不到更长。

目的是什么？

确认 residence time ranking 是否稳定。

你要看什么？

如果 96h 后某些 node 的 tau_hat 明显变大，排名也改变：

说明 48h simulation 太短。

如果 96h 和 48h 排名差不多：

说明 48h 已经足够覆盖主要 residence time。

总体上，这 15 题分别在检查什么？

可以这样分类：

1–4：基础物理机制

bulk/wall、入口边界、管径、time-varying inlet

5–8：模型结构和工具链

group 定义稳不稳、几个 group 能识别、反应阶数能不能区分、软件是否可信

9–15：反演设计和不确定性

sensor placement、noise、censoring、inverse crime、kb/kw 补偿、simulation duration

最核心的逻辑是：

先确认模型物理机制对；

再确认软件实现对；

再确认参数能被传感器识别；

最后才进入真实 3-DMA calibration。

你可以把这 15 题理解成正式毕设前的“安全检查清单”。